技术规范

一般信息

本示意图仅适合于经过培训和有经验的技师作为诊断工具使用。故障诊断或排除不当会导致严重的人身伤亡或财产损失。请参考故障判断和排除手册中重要的说明。

电气系统技术规范

| J1939 主干线电阻值 | 传感器电源电压 |
| --- | --- |
| - 至回路导线的正极导线 | - @ ECM＝4.75 到 5.25 VDC |
| － 50 到70 欧姆 | 电磁阀 |
| - J1939 变速箱电阻值 | - 燃油泵执行器＝2.0 到 4.5 欧姆 |
| － 110 到 130 欧姆 | - 喷油器 |
| 所有导通性检查 | － 低于 2 欧姆 |
| - 正常（没有开路），如果小于 10 欧姆 | ECM 接头 |
| 全部对地短路 | - 固定帽螺栓扭矩＝2.82 N·m [25 in-lb] |
| - 正常（没有短路），如果超过 100k 欧姆 |  |
| 外部电源短路 |  |
| - 正常，如果小于 1.5VDC |  |
| 传感器技术规范 |  |
| 进气歧管空气温度传感器 | 发动机位置传感器 |
| - 扭矩＝23 N·m [17 ft-lb] | - 扭矩＝20 N·m [17 ft-lb] |
| 发动机冷却液温度传感器 | 燃油油轨压力传感器 |
| - 扭矩＝23 N·m [17 ft-lb] | 扭矩＝70 N·m [52 ft-lb] |
| 发动机机油压力传感器 |  |
| - 扭矩＝23 N·m [17 ft-lb] |  |